万用表测电阻

- 教学目标

知识目标：

- 掌握万用表测电阻的方法与步骤；

- 了解万用表各个部分的作用，以及电阻刻度挡的分布规律；

- 掌握使用万用表的两个调零方法。

能力目标：

- 培养学生独立对电阻刻度的进行读数；

- 培养学生自主动手测电阻的能力；

- 培养学生对万用表独立使用的能力。

情感态度与价值观：

- 通过测电阻，培养学生的动手能力，在实操中进行学习、领悟，感受实训课的乐趣；

- 通过实验观察，学会自主的发现规律、发现问题，提高学生的自主解决问题的能力。

- 教学重难点

重点：万用表测电阻的方法及步骤，以及对于万用表结构的认识。

难点：对万用表电电阻刻度挡分布规律的认识，以及电阻刻度挡的读数。

- 教学课时

一课时

- 教学用具

多媒体设备、万用表、各种电阻。

- 教学过程

  - 教学导入

作为电工电子专业的学生，必定要懂得万用表的使用。在常规的电工基本技能教学中，万用表的使用也是重中之重。那么如何使用万用表测电阻也是万用表的使用其中的重要一项，本节课所学习的内容就是—————如何使用万用表测电阻。

  - 教学内容

<旧课复习>

  - 复习万用表的结构

老师提问：

    - 万用表由哪几部分组成？

    - 万用表操作前的准备工作?

学生根据手上的万用表讨论，并回答问题：

- 万用表分六部分：刻度盘、机械调零旋钮、电阻调零旋钮、档位与量程转换开关、表笔插孔、电源。

- 万用表调零：

  - 机械调零：检查万用表是否停在零刻度盘左边的零位置，如不在零位，用小螺丝刀轻轻的转动表头上的机械调零旋钮，使指针指向零。

  - 欧姆调零：将两笔短接的同时，调零欧姆旋钮，使指针指到零欧姆的位置。

老师评价总结，同时重点演示万用表使用之前的准备工作，强调操作要点。

<新课教学>

- 认识欧姆刻度挡

教师提出问题：

  - 观察欧姆刻度挡，观察与其他电压档，电流挡的区别；

  - 观察欧姆刻度挡，刻度线的分布规律。

学生讨论得出结论：

- 欧姆刻度挡的最大值为∞，且在刻度盘的最左边。

- 欧姆刻度挡的刻度线由左到右越来越稀疏，但单位刻度的数值越来越小。

教师进行总结归纳。

- 万用表测电阻的步骤

教师引导：

- 教师引导学生预习教材第页，指导学生分组整理出测量步骤。

- 教师进行分发电阻，学生按自己整理的步骤进行测量。

学生总结：

- 分组回答自己组内讨论的测量步骤。

- 进行组与组之间对比，完善测量步骤。

教师总结：

- 选档位：选择适合的量程，测量时使指针尽量指到表盘中间1/3…2/3的位置；

- 调零：对万用表按照上节课的内容，对万用表进行机械调零和欧姆调零，顺序不能颠倒；

- 测试：直接将两表笔跨接到电阻的两端；

- 读数：指针指示数乘以档位数。

学生按照规范操作步骤进行测量，将阻值填入实习手册中。

3、万用表测电阻的注意事项

在学生操作过程中，教师进行巡视发现操作问题

- 两只手不能同时接触两根表笔的金属杆或被测电阻的两根引脚，规范姿势为右手用持笔法持表笔。

- 在调零的过程中，应该先进行机械调零再进行欧姆调零，每次变换档位都应该进行一次欧姆调零。

- 使用完成之后，应该将万用表档位调至交流电压最高档或者OFF挡。

学生思考自己是否有类似的错误操作，并记录

3、课后作业

牢记测电阻相关步骤，并对实习报告册进行填写。

4、学生反馈与教学反思